发生日期2026.03.03

发生地：宁波市奕博橡塑制品有限公司

结案日期2026.03.10

顾客/供货商：浙江旭华包装有限公司      订单数量：   1200pcs

产品/项目/过程名称  纸箱              订单批号： 8856432

不合格单编号： 8856432            不合格数： 35.PCS

| Discipline 1 责任归属 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.责属单位：浙江旭华包装有限公司 |  | 2.责属人员：张金大 |  |  |
| Discipline 2 问题描述 |  |  |  |  |
| 贵司向我司提供的彩卡存在重影现象，共检查80.PCS,其中不合格品35.PCS，全检后有发现123.PCS |  |  |  |  |
| Discipline 3 立即改善措施 |  |  |  |  |
| 对问题点的立即响应 | 类似过程和产品的考虑 |  | 负责人 | 预定完成日 |
| 抽检后判定不良后退货 | 立刻退回给供应商，防止不良品流向客户。 |  | 戴海能1 | 2026.03.03 |
| 审核：许晓东 效果追踪日：2026.03.03 |  |  |  |  |
| Discipline 4 根本原因描述 |  |  |  |  |
| 发生原因 | 为何未被侦测到 |  | 责属单位 | 责属人员 |
| 因产品生产时印刷机工艺不稳定，导致产品模糊 | 由于出厂检验是抽检，未能发现此类问题，导致不良品流出工厂。 |  | 生产部 品质部 | 李明 许晓东 |
| Discipline 5 长期措施 |  |  |  |  |
| 对印刷机工艺进行优化，寻找最佳工艺，更改设备工艺参数和作业规范并对工艺员进行教育培训，严格按照新工艺实施生产。 |  |  | 负责人 | 预定完成日 |
|  |  |  | 许晓东 | 2026.03.03 |
| Discipline 6 效果确认 |  |  |  |  |
| 生产部在10月10日对工艺进行了优化，并修订了设备工艺参数和作业规范，经过对整改后的生产产品进行对比，效果良好。 |  |  | 审核者 | 效果追踪日 |
|  |  |  | 许晓东 | 2026.03.26 |
| Discipline 7 再发防止 |  |  |  |  |
| 在包装前增加全检工序，确保产品100%检验合格后才能包装入库，防止不良品流出厂外。 |  |  | 审核者 | 效果追踪日 |
|  |  |  | 许晓东 | 2026.03.26 |
| Discipline 8 效果跟踪验证 |  |  |  |  |
| 针对3月10日新收到8856432 补货合计数量 1200pcs纸箱 进行重新检验，检验合格。 确认者： 阮璐11111 日期：2026.03.10 结案 ■是 □否 |  |  |  |  |

Discipline 3、4、5、6、7由责任供方填写1、2、8由本司品质部填写。

发生日期2026.03.17

发生地：宁波市奕博橡塑制品有限公司

结案日期2026.03.24

顾客/供货商：绍兴杭桠塑料包装有限公司     订单数量：   3000pcs

产品/项目/过程名称  塑料袋              订单批号： YX2025120101

不合格单编号： 8856433              不合格数： 500.PCS

| Discipline 1 责任归属 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.责属单位：浙江旭华包装有限公司 |  | 2.责属人员：刘建国 |  |  |
| Discipline 2 问题描述 |  |  |  |  |
| 贵司供应的塑料袋存在轻微压痕现象，外观看有轻微变形，但不影响基本使用功能。抽检200 PCS中不合格18 PCS，不良率9%，已全检整理。 |  |  |  |  |
| Discipline 3 立即改善措施 |  |  |  |  |
| 对问题点的立即响应 | 类似过程和产品的考虑 |  | 负责人 | 预定完成日 |
| 对不良品进行现场整理，轻微变形可使用的予以接受，严重变形的隔离退货，退货数500pcs | 检查同批次产品包装与运输方式，优化防护措施. | 戴海能1 | 2026.03.17 |
| 审核：吴涛 效果追踪日：2026.03.17 |  |  |  |  |
| Discipline 4 根本原因描述 |  |  |  |  |
| 发生原因 | 为何未被侦测到 |  | 责属单位 | 责属人员 |
| 包装时塑料袋堆放过密，运输途中受挤压导致轻微变形 | 出货前未进行包装防护检查，仅进行外观抽检 |  | 生产部 品质部 | 陈丽 吴涛 |
| Discipline 5 长期措施 |  |  |  |  |
| 优化塑料袋包装方式，增加缓冲材料，制定包装作业指导书，并对包装人员进行培训 |  |  | 负责人 | 预定完成日 |
|  |  |  | 吴涛 | 2026.03.17 |
| Discipline 6 效果确认 |  |  |  |  |
| 2025.12.03已完成包装方式优化试点，抽检100 PCS未发现变形问题，效果良好 |  |  | 审核者 | 效果追踪日 |
|  |  |  | 吴涛 | 2026.03.21 |
| Discipline 7 再发防止 |  |  |  |  |
| 将包装防护检查纳入出货检验项目，定期检查包装作业规范性，建立包装质量抽查机制 |  |  | 审核者 | 效果追踪日 |
|  |  |  | 吴涛 | 2026.03.21 |
| Discipline 8 效果跟踪验证 |  |  |  |  |
| 针对3月17日补发的YX2025120101批次500 PCS塑料袋进行抽检与包装防护检查，未发现折角压痕问题，包装符合要求。 确认者： 阮璐11111 日期：2026.03.17 结案 ■是 □否 |  |  |  |  |

Discipline 3、4、5、12、7由责任供方填写1、2、8由本司品质部填写。